“毕业论文（设计）管理系统”选填信息及生成表格（学生填写）

附表十三：

吉林大学本科毕业论文（设计）中期检查表

中检日期：2026年 4月 11日

| 学 院 |  | 电子科学与工程学院 | 专 业 | 电子信息工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生姓名 |  | 聂俊宇 | 教学号 | 19220309 |
| 指导教师 |  | 李秀英 | 职 称 | 副教授 |
| 校外指导教师 及其所属单位 |  |  | 职 称 |  |
| 题目来源 |  | 自选 | 题目性质 | 论文 |
| 论文（设计）题目：基于MCU的智能LED图示条幅的设计 |  |  |  |  |
| 论文（设计） 工作进展 | 最终目标： 使用AI8051U驱动16*64大小的WS2812LED矩阵； 使用ESP32搭载小智AI，开发与LED控制的接口，实现智能语音控制。 当前进展： 初步完成LED驱动开发，实现以下功能： 硬件方面： 制作16*16LED灯板，由四块8*8LED灯板组成； 制作开关板，由16路PMOS开关和2路共用信号线组成； 制作控制板，连接单片机，用于控制开关和输出信号。 软件方面： 完成双路PWM+DMA驱动16颗WS2812； 暂时抛弃原计划一行点亮另一行熄灭的方案，使用逐行扫描点亮的方法完成图像的显示，具体方法为：打开两行的开关，两路PWM同时点亮两行，一段时间后打开下两行并点亮，重复进行，完成一幅画面的显示，扫描间隔为1ms，使用定时器1为上述扫描定时，在中断中完成换行和启动数据发送，防止画面刷新不及时； 设定一个图像缓冲区保存图像数据，便于进行图像的更新和显示； 使用定时器0进行1ms的定时，实现简单的任务调度功能：每32ms刷新一次图像缓冲区，实现30fps的动画显示； 实现多种动画效果，如静态显示、渐变色显示、逐行出现/消失、滚动字幕等； |  |  |  |
| 存在的问题及解决方案 | 经过实际验证，发现原计划方案存在以下问题： 1.扫描方式问题：原计划使用两路信号，一路点亮的同时另一路熄灭，即减少功耗又保证显示效果，但实测发现，64颗LED使用PWM+DMA发送数据需要1800us，刷新一幅画面需要16*1.8=28.8ms，会出现明显的闪烁，需要对扫描方式进行改进。 根据现有的硬件条件，即16*16LED阵列进行测试，使用原驱动方法，从换行开始到一行16个数据发送完毕，需要约580us，使用这个间隔进行行扫描，一幅图像刷新间隔为0.58*16=9.28ms，理论上不会出现闪烁，但实际由于刷新行数较多，加上其他任务需要的时间，实际刷新间隔更大，会出现微弱的闪烁现象，需要从硬件结构进行更改；使用新方法进行驱动，在亮度上与原方法几乎无差别，行扫描间隔为1ms，一幅图像刷新间隔为1*8=8ms，此间隔下无闪烁情况，扫描间隔增大至2ms，也无闪烁情况，因此暂时使用此方案替代原方案。 2.硬件结构问题：当前仅使用2路信号线进行显示，在行扫描间隔较小时，由于LED滤波电容的储能作用及PMOS开关关断需要时间，使用新方式进行扫描，在开关切换时，上两行仍有能量，接收新的数据并以微弱的亮度显示对应的图案，出现重影的现象；使用原方式可以改善重影效果，但存在1中所述的闪烁问题。 针对以上问题的解决方案： 由于存在上述的两个问题，计划通过以下方案进行解决： 1.改进驱动方案：当前仅用了2根信号线，不足以支持16*64大小的图像无闪烁显示，由于AI8051U支持4路PWM+DMA，因此后续设计复用4路信号线，同时输出数据，提高行扫描速度。此方案需要设计相应的硬件结构和软件驱动，可以解决闪烁的问题，但需要增加功耗； 2.改进开关电路：对于2所述的问题，可以在开关处并联电阻或其他负载，及时消耗残余的能量，实测发现并联一个800欧姆的电阻即可消除重影现象，但会增加一定的功耗；还可以采用原扫描方案，但对于1改进后的结构是否适配仍需验证。 |  |  |  |
| 后续工作计划 和研究内容 | 后续工作计划： 完善显示功能（4.13-4.19）： 按照前述的解决方案设计复用四路信号和改进开关电路的PCB 设计相应的驱动程序，验证方案的可行性 完成语音控制功能（4.13-5.3）： 进行小智AI的二次开发 设计小智AI与LED驱动的通讯协议 实现语音控制图案显示的功能 进行毕业论文的撰写（4.13-5.10） 完成所有功能的设计与开发 整理所有文档和资料 编辑毕业论文初稿 |  |  |  |
| 指导教师意见 | 指导教师签名： 2026年4月11日 |  |  |  |

注：1.若无“校外指导教师”，可不填写；

2.题目来源：国家级项目、省部级项目、校级项目、学校科研任务、校外协作项目、实验室建

设、就业所在单位项目、预研课题、自选；

3.题目性质：设计、论文；

4.本表由学生填写。